行道树养护技术规程

（试   行）

上海市绿化（林业）管理局

二〇〇七年十月

目录

一.总  则………………………………………………………………………………………1

二.术  语…………………………………………………………………………………2

三.一般规定…………………………………………………………………………………3

四.补  植………………………………………………………………………………………3

4.1补植时间  ………………………………………………………………………………3

4.2补植的要求……………………………………………………………………………… 4

4.3补植方法…………………………………………………………………………………4

五.修  剪………………………………………………………………………………………4

5.1修剪时间…………………………………………………………………………………5

5.2修剪要求…………………………………………………………………………………5

5.3修剪方法…………………………………………………………………………………5

六. 剥  芽………………………………………………………………………………………5

6.1剥芽时间…………………………………………………………………………………5

6.2剥芽要求…………………………………………………………………………………5

6.3剥芽方法…………………………………………………………………………………5

七. 竖桩和扎缚…………………………………………………………………………………6

7.1竖桩……………………………………………………………………………………6

7.2扎缚………………………………………………………………………………………6

7.3护树桩和扎缚的维护……………………………………………………………………6

八. 扶  正………………………………………………………………………………………6

8.1扶正时间…………………………………………………………………………………6

8.2扶正要求…………………………………………………………………………………7

8.3扶正方法…………………………………………………………………………………7

九. 树穴处理……………………………………………………………………………………7

9.1树穴处理要求…………………………………………………………………………7

9.2树穴处理方法…………………………………………………………………………7

9.3树穴维护………………………………………………………………………………7

十. 施  肥……………………………………………………………………………………7

10.1施肥时间………………………………………………………………………………7

10.2肥料要求………………………………………………………………………………7

10.3施肥依据………………………………………………………………………………7

10.4 施肥方法………………………………………………………………………………8

十一. 灌  溉……………………………………………………………………………………8

11.1灌溉的要求……………………………………………………………………………8

11.2灌溉的方法……………………………………………………………………………8

十二. 补 洞……………………………………………………………………………………8

12.1补洞时间………………………………………………………………………………8

12.2补洞要求………………………………………………………………………………8

12.3补洞方法………………………………………………………………………………8

十三. 复  壮……………………………………………………………………………………9

13.1复壮对象………………………………………………………………………………9

13.2 复壮要求……………………………………………………………………………9

13.3 复壮方法……………………………………………………………………………9

十四. 防灾抢险…………………………………………………………………………………9

14.1防灾抢抢险原则…………………………………………………………………………9

14.2防台……………………………………………………………………………………9

14.3防寒……………………………………………………………………………………10

十五. 有害生物控制……………………………………………………………………………10

15.1有害生物种类…………………………………………………………………………10

15.2有害生物监测…………………………………………………………………………10

15.3有害生物控制…………………………………………………………………………10

十六. 档案管理…………………………………………………………………………………11

16.1档案内容………………………………………………………………………………11

16.2管理要求………………………………………………………………………………11

本 规 程 用 词 说 明………………………………………………………………………………11

参考文献………………………………………………………………………………………11

附件一………………………………………………………………………………………………………12

附件二………………………………………………………………………………………………………14

附件三………………………………………………………………………………………………………14

附件四………………………………………………………………………………………………………14

附件五……………………………………………………………………………………………16

行道树养护技术规程

（试行）

一.总  则

1.1为了加强绿化行业的技术管理，规范行道树养护作业流程，提高全市行道树养护管理水平。根据国家有关法律、法规及《上海市园林绿化养护技术等级标准》，制定本技术规程。

1.2本规程适用于本市行道树养护与管理。公园、单位、居住区等内部道路的行道树养护与管理可参照此规程执行。

1.3本市行道树养护与管理，除参照本规程外，还应符合国家和本市现行相关法规、规范的要求。古树名木和古树后续资源的养护与管理应按相关规程执行。

二．术  语

2.1行道树street tree

指为了美化、遮荫、防护等目的，在道路两旁成排成行栽植的树木。

2.2落叶树deciduous tree

指冬季整株树叶凋落的树木。

2.3常绿树evergreen

指树上常年有绿叶的树木。

2.4衰弱树aged tree

生长势减退，年生长量比正常量小的树木，有明显树瘤。

2.5衰老树aging tree

树龄进入衰老阶段，树木本身基本已无自我调节能力的树木。

2.6受损树injured tree

因人为影响、机械损伤、自然灾害等种种因素影响而受损的树木。

2.7骨架枝framework branches

主干以上对树冠形态起主要支撑作用的枝条。

2.8直立枝erection branches

垂直地面向上生长的枝条。

2.9水平枝level branches

与地面平行的枝条。

2.10下垂枝droopy branches

向下生长的枝条。

2.11矛盾枝contradiction branches

和树木周围公用设施产生矛盾的枝条。

2.12踏脚枝shinned branches

修剪树木时用于人工攀爬的枝条。

2.13徒长枝spindly growth branches

生长过旺的枝条，通常较直立、节间长。

2.14交叉枝crossing branches

与保留枝条相互交错的枝条。

2.15重叠枝overlapping branches

与保留枝条生长方向一致且垂直距离较近、相互影响的枝条。

2.16病虫枝insect-plague branches

受病虫危害的枝条。

2.17营养枝nutritional branches

只生长而未形成花芽或未开花结果的枝称营养枝或生长枝。

2.18 造型修剪type pruning

通过人为控制的手法调整树木的自然姿态，以满足某种特殊树木形态需要的修剪方法，通常修剪量大。

2.19 自然型修剪natural type pruning

顺应树木自然形态的修剪方法，通常修剪量小。

2.20剥芽disbudding

剥除尚未木质化的多余嫩芽。

2.21疏枝thinning out of branches

将过密枝条自着生基部剪去的修剪方法。

2.22短截short pruning

将枝条顶端一部分剪去1/4～1/3的修剪方法。

2.23伤流树 bleedingtree

在一定气温和环境下，当植物被修剪或受损时，顺着伤口流出液体的树木。

2.24树穴tree pit

为满足树木生长需要而预留在树木根部的穴池。

2.25盖板covering plate

覆盖于树穴范围内的硬质铺装，通常要求透水、透气并利于行人通行。

2.26树桩wind brace

对树木起支撑保护作用的硬质结构，通常与树木绑扎相连。

2.27地桩underpinning

埋于树木根基与坚固基础之间的支撑物。

2.28吊桩 invalidation binding

因土壤沉降，新种树木与树桩之间绑扎过紧，导致树木根系与土壤结合不够紧密的现象。

2.29施肥fertilizing

人工补充养分或提高土壤肥力，以满足植物生长需要的措施。

2.30基肥base fertilizer

定植前结合树穴挖掘或整地而施用的肥料。

2.31追肥additional fertilizer

定植后在植物生长发育期所进行的施肥，其目的是满足植物在不同生育期对养分的特殊需要。

2.32园林绿化植物有害生物  pest of garden & afforest plant

对园林绿化植物的生长、生存造成危害或影响园林绿化景观面貌的动物、植物、微生物。

2.33重要有害生物 Important pest

指在一定时期内，对园林绿化植物的生长、生存造成严重危害，影响园林绿化景观面貌的动物、植物、微生物。

2.34 有害生物综合治理Integrated  pest  management

指通过组合生物、栽培、物理、化学等措施，以最低的经济、健康和环境风险，实现一个可持续发展的害物治理。

三、一般规定

3.1小型树是指胸径小于15cm（含15cm）的树木；中型树是指胸径在15～25cm（含25cm）的树木。大型树是指胸径大于25cm的树木

3.2作业人员须经培训后持证上岗。

3.3作业人员必须穿好工作服、软底防滑工作鞋。上树作业时必须带好安全帽，系好安全带，随带工具应放置在工具袋里。地面作业应穿着反光工作衣，戴好安全帽。

3.4不得在雨天、大风、大雾、冰冻等恶劣天气上树作业，不宜夜晚作业。

3.5作业须谨慎、专心，严禁酒后上树，严禁在树上嬉笑打闹、吸烟等与作业无关的行为，严禁二人同时在同一树上、同一方位上作业。

3.6作业现场须用红白旗设置安全作业区域，并设置警示牌。

3.7集中上树修剪剥芽作业前应与环卫、交警、电力等相关部门联系，做到提前告示。

3.8在车行道上作业应注意避让交通高峰并必须确保人身和公共设施的安全。

3.9应文明作业，作业垃圾应工完场清，符合扬尘控制要求。

3.10倡导机械化作业，树枝宜循环利用。

3.11遇行道树倒伏影响交通和人民生命财产安全等险情，应按行业要求快速处置抢险。

3.12严禁在树穴及其周围使用除草剂，严禁将药瓶等危险物品遗留在道路上；注意过往行人安全。

3.13养护责任单位应建立日常巡查制度。

3.14行道树养护常用工具见附件五。扶梯使用时，扶梯脚必须用橡皮包扎，扶梯横档用铅丝加固，扶梯应与道路方向平行放置在人行道两侧，安置平稳，上下扶梯时，人应面向扶梯。

四. 补  植

4.1补植时间

（1）落叶树应在春季土壤解冻后树木萌芽前或在秋季落叶后土壤冰冻前补植（11月下旬至3月）。

（2）针叶树和常绿阔叶树应在春季土壤解冻后树木萌芽前或在秋季秋稍停止生长后降霜前补植（10月下旬至4月）。

4.2补植的要求

（1）补植树木的树种、规格尽可能与原树木保持基本一致，或选用至少带有一级骨架枝的树木。

(2) 补植树木应选用干直、健壮、无病虫害的优质苗。

(3)树木分枝点高度应控制在3.2m以上。

(4)挖穴备土。树穴规格不得小于长×宽×深（m）1.5×1.25×1.0(m)，按规格大小适当放大树穴，或与同一道路上的树穴规格保持一致。清除建筑垃圾，备妥种植土；树穴内土壤肥力必须达到标准要求。

（5）补植树木应在树穴内施基肥。

（6）补植作业现场应该设有警示标牌，宜在人流稀少之时进行。

4.3补植方法

（1）补植前应对树木进行适当修剪。 修枝应注意树形均衡，应剪除病虫枝和受损枝、根。大剪口处应采取防腐处理。

（2）树木主干的弯曲面应与道路走向平行栽植，最大的弯曲面应朝向护树桩。栽植时，树木根颈应高于地表面5cm左右，并采取必要的挡土设施。待土下沉后，使根颈与地面持平。

裸根苗栽植应将树根舒展在穴内，均匀加入细土至根系被覆盖时，苗木略向上抖动，提到栽植位置，扶直后再边培土边分层夯实。

带土球苗栽植应将土球放入栽植穴内，后剪去包扎物，并取出，然后从栽植穴边缘向土球四周培土，分层夯实，不伤土球。

（3）竖桩扎缚

参见七。

（4）筑堰与浇水

树木栽植后，应在树穴周围用土筑成高于根颈10cm～15cm的浇水堰，应筑实、底平，不漏水。土表应铺设覆盖物以防止扬尘。

树木栽植后，应及时浇水，隔天复水。遇到天气干燥时适时浇水，常绿树还必须向树冠补充喷水。浇水应缓浇慢渗，出现漏水、土壤下陷和树木倾斜，应及时扶正、培土。浇水后，应及时封堰复土整平。

（5）吊桩处理：种植土或树木下沉,出现吊桩应及时松缚，重新扎缚。

五.修  剪

5.1修剪时间

落叶树木应在秋末冬初、树木休眠期内进行（当年12月中、下旬至翌年3月份）。

常绿树木应在早春萌芽前的3～4月份或树木生长相对缓慢的10～11月进行。

伤流树木应在早春萌芽时修剪。

5.2修剪要求

（1）以自然型修剪为主，严禁对树木进行高强度修剪，抢险、树木衰老后更新修剪等特殊情况除外。

（2）整条道路修剪手法一致，树冠圆整，树形美观，骨架均匀，通风透光。

（3）应处理好与公共设施、周边建筑的矛盾，不影响车辆及行人通行，逐年提高枝下净空高度，使之大于3.2m。修除可能伸进建筑内部的枝条。

（4）保留骨架枝、外向枝、踏脚枝，及时剪除枯枝烂头、病虫枝、重叠枝、交叉枝、徒长枝、下垂枝、结果枝及与公用设施有矛盾的枝条。

（5）应选留培养方向剪口芽，剪口部位在剪口芽上方1～2cm。

（6）应不留短桩、烂头，剪口应倾斜10～15O，平整光滑，不撕皮，不撕裂。修剪大枝须分段截下，大剪口面应涂敷防腐剂。

5.3修剪方法

原则上采用自然型修剪。特殊行道树可采用造型修剪、控高修剪或更新修剪。

5.3.1自然型修剪

无架空线道路行道树，应保持树木自然树冠形态，适当疏枝，平衡树冠。

（1）悬铃木等生长势旺盛的树种，应在培养二级骨架以后（培养方法见5.3.2）再进行自然形修剪。

（2）顶端优势强的树木应保持树木顶端优势，对树木进行轮状隔层疏枝。

（3）顶端优势弱的树木应均匀疏枝并适当短截。

5.3.2造型修剪

有架空线的道路行道树，可以采用造型修剪。造型修剪主要指杯状型修剪，通常用于悬铃木，也可用于其他一些生长势旺、萌芽力强、耐修剪的行道树树种。

新种或小型树骨架培养修剪。应把握逐级培养的原则，保证每级主枝足够粗壮。一级骨架培养时，应均匀留好树干顶部4～6根与主干有450左右斜向的强壮枝条，最终保留3～4根一级主枝。二级以上骨架培养时，应在上级骨架枝顶部预留2～3根分枝，最终选留2根分枝。三级以上骨架与二级骨架培养同。

中型树扩大树冠修剪。应抽稀树冠上部的枝条，保留中下部枝条，合理留好踏脚枝及营养枝，整体高度保持一致。

5.3.3控高修剪

有高压线道路行道树，修剪时应控制树木顶端生长高度不大于12m，对树冠上部的枝条进行疏枝，适当保留中下部枝条，修除结果枝，合理留好踏脚枝、营养枝，做到上疏、中密。

5.3.4更新修剪

衰老树可在保留骨架枝的基础上适当采取强修剪的方式，培养更新枝条。

六. 剥  芽

6.1剥芽时间

根据树种、生长势的不同，在萌芽条未木质化前进行剥芽（4～6月）。

6.2剥芽要求

（1）留芽应考虑绿量充足、树冠圆整、骨架均匀、通风透光原则。

（2）应考虑防台需要，做到上疏中密、降低重心。

（3）应注意对培养踏脚枝、更新枝芽条的选择，必须剥除过密、下垂、有严重病虫害及影响公共设施的芽条。

6.3剥芽方法

（1）对萌芽力弱或自然形态好的树种，可视具体情况不剥或轻剥。

（2）主干分枝以下的芽条原则上应全部剥除。新种树第一年以恢复生长势为主，可保留主干（枝）顶端20cm范围内的所有芽条。

（4）采用“杯状型”修剪的行道树，一级分枝点以上的枝条，剥芽时应重点剥去内向及直立枝条，适当保留外向芽条，每节至少保留3根以上枝条。

（5）剥芽时应剥至芽条基部，防止撕皮及留梗。

七. 竖桩和扎缚

7.1竖桩

7.1.1新种或胸径小于15cm的行道树必须竖桩。

7.1.2竖桩方法

（1）落叶乔木宜用单桩。挖好栽植穴后，竖桩位置应在盛行风向的上风向倾斜50埋设护树桩（即东西向道路在东侧，南北向道路在北侧）。单桩应全长3.5m，埋入地下1.1m，竖桩位置与主干间距为25～30cm。常绿乔木宜用扁担桩。树木栽植后，在离土球外侧10cm处相向各垂直打入一根护树桩，护树桩的定位与道路走向平行。护树桩全长应2.3m，木桩或竹桩必须大头在下，打入土层1.2m。

（2）竖桩后，应分层填土、压实。

7.2扎缚

7.2.1扎缚要求。树木扎缚处应夹垫软性垫材，扎缚要整齐牢固紧密，扎缚后树干应保持正直。出现吊桩应及时松缚。扎缚后的铅丝端头等不得外露，以免留下安全隐患。

7.2.2扎缚方法

（1）单桩的扎缚材料应在距护树桩顶端20cm处呈“∞”字形扎缚三道加腰箍三道以上，保持主干直立。

（2）扁担桩应在离地面1.0m高处主干内侧架一水平的横档，分别与苗木主干、护树桩缚牢，保持主干直立。

7.3护树桩和扎缚的维护

（1）胸径大于15cm（除处于风口或路口）的行道树应去除护树桩。

（2）一般每两年进行松绑一次，出现扎缚松散或损坏现象应及时更换，时间应在秋季至春季，保持树干不致被嵌入硬物。

（3）护树桩破损应及时更换。

八. 扶  正

8.1扶正时间

落叶树木扶正的最佳时间为树木的休眠期，常绿树为4月（新芽萌动期），应避开6～9月的高温天气（台风暴雨期间即时的扶正除外）。遇人为或机械碰撞导致的倾斜应即时扶正。

8.2扶正要求

对倾斜超过100的树木必须进行扶正。

8.3扶正方法

（1）观察树干的倾斜角度、树冠的倾斜方向、周边环境情况，先对树木进行疏枝、修剪，再进行扶正。

（2）浇水湿润土壤，松动树穴土壤，用顶棒顶在倾斜树木主干倾斜方向下侧适当的位置，用橡皮垫衬，然后用粗麻绳扎牢顶棒和树木，用木板等物顶住顶棒下滑轮，防止挫伤树皮，避免伤及操作人员。

（3）用钢丝绳套住倾斜树木，用专用葫芦连接钢丝绳和顶棒进行扶正。

（4）树木牵拉角度宜稍越过竖直位置，防止树木回弹。

（5）加固：加土、夯实、打地桩、竖桩、扎缚、拉铅丝、浇水等。

九. 树穴处理

9.1树穴处理要求

树穴处理不得影响树木的正常生长，不得妨碍行人通行。树穴处理物应与整体环境相协调。树穴覆盖后应有良好的透水、透气性能，材料对环境无害。

9.2树穴处理方法

（1）铺设盖板。应选用强度大、不易变形开裂的盖板材料；盖板铺设应平整，拼装接缝不得大于1cm，与人行道板结合应紧密，内圈与树干外沿预留10～20cm的距离；若树穴内填充有机介质或透水层，树穴四周应安装“L”形基础结构用于安放盖板；盖板下的填充物及内圈的覆盖物不得引起扬尘及安全隐患。

（2）其它覆盖。在树穴范围内覆盖树皮、石粒（块）应尽可能选用粒径适中、便于维护、无安全隐患的材料，边沿尽可能与道路齐平。城郊或行人较少的道路上的树穴可种植植被，应选用低矮、根系浅、耐旱、规格一致的常绿植物，种植密度合理，无空秃。

9.3树穴维护

（1）树穴积水应及时处置，可用加土等方法，加土应高出树穴3～5cm。

（2）树穴内植物应及时补缺和修剪。

（3）树穴内破损盖板应及时更换，盖板内圈应随树干的增粗及时调整，保持树干不致被硬物嵌入。

（4）及时补充、耙平树皮、石粒等覆盖物。

（5）及时去除树穴内的大型杂草和垃圾杂物。

十. 施  肥

10.1施肥依据

土壤指标经测试没有达到养护标准应进行施肥。土壤性状差（腐殖化低、质地粗、结构差、生土、僵土、土层薄、渣砾多等性状）应增加施肥次数和施肥量。植物生长发育不良（叶子变黄、花少而小、枝条细弱、枝叶稀疏、生长迟缓或出现衰亡等迹象）应分析原因，施用专用肥料。

10.2施肥要求

（1）行道树土壤理化性状较差的道路，应每年施追肥一次。

（2）肥料必须对人体、树体无害，有利树木的生长，不污染环境，不破坏土壤结构。

10.3施肥时间

宜在冬季休眠期或春秋生长季节。

10.4 施肥方法

（1）撒施法

对表层树穴土松土5～10cm，撒入有机肥或无机肥。

（2）棒肥埋入法

按棒肥大小在树穴四周打孔，埋入棒肥（竖埋或横埋）。这种方法能起到施肥和通气的双重作用。

（3）土壤注射液肥法

利用高压通过注射器将液肥施入树穴外圈土壤内。

（4）液肥灌施法

把液肥灌入树穴里。

（5）叶面施肥法

用喷雾的办法把肥料喷施在叶片表面。适用于定植后根系尚未恢复的树木。

（6）树干注射法

在树干上打孔（孔径应不大于1.0 cm），把配制好的营养液塑管插入即可。宜用在定植后根系尚未恢复或名贵、需急救的树木。应注意树孔与塑管嘴的吻合，施好后必须把洞口封好。

十一. 灌  溉

11.1灌溉的要求

按气候、季节、树种、栽植年限、土壤条件进行灌水，应遵照“不干不浇，浇则浇透”的原则。夏季灌溉宜早、晚进行，冬季灌溉应在中午进行。

按照不同行道树树种对土壤含水量要求进行灌溉，含水量过低，应适量补充水分；天气连续高温干旱达1周以上，应在早晨或傍晚对新种或不耐干旱的行道树进行叶面喷水或根部灌水。

11.2灌溉的方法

宜采用浇水车人工树穴浇灌和树体喷灌的方法，倡导采用中水、雨水及河水。树穴浇灌时，应进行缓流浇灌，严禁用高压水冲； 树冠喷灌可用高压喷雾器对树体实施喷雾灌溉。

十二. 补 洞

12.1补洞时间

宜在深秋到翌年4月树木萌发前，避开冰冻天进行。

12.2补洞要求

洞口直径大于5cm的树洞必须进行修补，树洞内的填充物必须对人体、树体本身无害，修补后有利于伤口愈合、有利于树木的生长，不影响道路景观。

12.3补洞方法

12.3.1开放法

适于处理较浅的树木伤口。用锯锯平残桩，用刀刮净死组织，然后用防腐药剂消毒伤口后涂上保护剂。保护剂应容易涂抹、粘着性好、受热不融化、不伤害树体组织且有防腐作用，如生桐油等。创面大、没有深度腐烂的树洞，可视情况用保护剂处理，也可用汽油喷灯灼烧进行炭化处理，严防烧伤树木活体组织。

12.3.2填充法

（1）挖除树洞内腐烂物，至活体组织显现，用锋利的刀削平伤口四周，使洞口边缘平滑呈弧形。

（2）用防腐消毒剂对树木全面消毒至少两次，待前一次干后再进行下一次消毒。

（3）填充物应选用对树体无损的材料。常用填料为碎砖块、水泥、小石子混合，最外层加上纸筋石灰，比例为2:1或3:2。较大的树洞里面必须用钢筋做好支架再填料，较小的树洞可直接用拌好的填料填充，填料必须层层捣实，不得留空隙，填充物边缘不得超出形成层。洞口必须严密平滑不透水，表面用水泥涂料装饰成树皮状 。

十三. 复  壮

13.1复壮对象

衰弱树、衰老树和受损树。

13.2 复壮要求

复壮前必须对树木的生长环境、生长状况、土壤理化指标以及根系生长状况等进行调查分析，并依据调查分析结果，选择合理的复壮措施，制定复壮方案。若按下列方法复壮后，恢复效果不明显，可报请绿化审批部门，申请进行树木更新。

13.3 复壮方法

（1）修剪。对枯枝、断裂枝、病虫枝、腐烂枝进行修剪，直径大于10cm切口须用羊毛脂等药剂进行封口处理。

（2）施肥。应针对复壮树木所肥的实际情况进行肥料配置，选择合适的施肥方法（参见十）。

（3）换土。对严重盐碱化、pH值严重超标、土壤中石砾含量超过20%的土壤应进行换土，换土范围以树冠垂直投影内面积为上限。

（4）通气。在树冠垂直投影内有条件处开设4～6个深60～80cm、直径在5～10cm的洞穴，埋设通气管或填充陶粒等材料。

（5）补洞。参见十二。

十四. 防灾抢险

14.1防灾抢险原则

防灾抢险应坚持“以防为主，综合抢险”的方针。遇台风侵袭，应坚持“先排障，后处理，先主后次，先外后内”的原则。

14.2防台

（1）先前防护。台风来临前必须做好防台预案。及时排查安全隐患（重点检查新种树、高大树木及风口处的树木），对树木进行疏枝、固定、加土等，调整绑扎材料的位置和松紧度，调换破损的绑扎物及护树桩。

（2）抢险。到达现场，拉警戒线，遇电线、燃气问题应先联系相关部门，处理倒伏树木应先疏导交通，再对倾斜树木扶正，结合险情做好修剪、扶正、绑扎加固工作。

14.3防寒

14.3.1防寒要求。在0oC以下低温来临前，应对易受冻害的行道树根颈部或树干进行包扎。

14.3.2材料要求。包扎材料应选用环保的材质，注意颜色等与道路景观的协调美观。严禁使用不透气的材料。

14.3.3包扎方法。

（1）根颈包扎。用草包或其他环保材料在树木根颈位置包裹一至二层，再用麻绳扎缚。

（2）包干。用草包或环保材料自下而上包扎树干，再用麻绳扎缚。

（3）包扎物拆除。根据气候条件，五天平均气温大于5℃以上（清明后）应及时拆除包扎物。

十五. 有害生物控制

15.1有害生物种类（见附件二）

15.2有害生物监测

15.2.1监测原则。参考《城市绿化植物保护技术规程》。

15.2.2监测方法。参考《城市绿化植物保护技术规程》。

15.2.3 监测时间

（1）食叶性害虫: 5～11月为幼虫期监测时间；

（2）主要刺吸性害虫：4～5月为日本壶蚧、广白盾蚧孵化期监测时间；5～6月为红蜡蚧孵化期监测时间；3月为栾多态毛蚜卵孵化期监测时间；

（3）天牛类：4～11月为幼虫期监测时间；

（4）白蚁类： 3～8月为繁殖蚁监测期（当温度达18℃以上时）；

（5）白粉病类： 3～4月，8～9月为发病监测期（当温度达20℃适温前）

15.2.4监测记录。参考《城市绿化植物保护技术规程》。

15.2.5监测通报。参考《城市绿化植物保护技术规程》。

15.3有害生物控制

15.3.1生物控制技术

保护和利用天敌昆虫；利用天敌微生物：推广使用细菌、真菌、病毒等微生物制剂，仿生制剂，控制有害生物。

15.3.2人工控制技术

（1）人工控制

应人工摘除虫茧、虫囊、虫巢、病叶；人工勾除天牛等钻蛀性害虫幼虫；人工清刷固定取食的蚧虫及蚧壳；人工捕捉天牛成虫、有害动物。

（2） 药剂控制技术。参考《城市绿化植物保护技术规程》。

十六. 档案管理

16.1档案内容

（1）按GIS要求登录及更新：记录编号、道路名称、行道树品种、规格、来源、栽植年份等属性特征数据。

（2）新技术、新材料、新工艺应用的单项技术资料。

（3）日常养护作业台帐和养护计划、方案和总结等。

（4）死亡树木档案：编号、树种、规格、死亡原因、死亡日期、挖除日期、经过何种抢救措施、挖除人、记录人、主管人姓名等（附件四）。

16.2管理要求

技术档案应专人负责，分类整理，装订成册，编号目录，分类归档。

本 规 程 用 词 说 明

1.为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样作不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2.条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“符合…….要求（或规定）”。

参考文献：

《园林绿化养护技术等级标准》 DG/TJ07-702-2005

《行道树栽植技术规程》DBJ08—54—96

《园林植物栽植技术规程》DBJ08-18-92

《大树移植技术规程》DBJ08—53—96

《园林植物养护技术规程》DBJ08-19-91

《上海市绿化条例》2007.5

《园林树木养护技术规程标准规范》 　北京

《天津城市绿化养护管理技术规程》

《宁波市城市绿地养护技术规程》

附件一

上海主要行道树习性及养护要点

| 树种 | 特点 | 习性及养护要点 | 出现频度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬铃木 | 落叶树 | 喜阳光充足、喜温暖气候，略耐寒。较能耐湿及耐干。生长迅速，寿命长，萌芽力强，耐修剪，较适应城市环境。部分人群对其果毛有过敏反应。 | ●●●●● |
| 杨树类 | 落叶树 | 杂种优势明显，生长势和适应性较强。性喜光，颇耐寒，喜湿润而排水良好之土壤。对水涝、盐碱和瘠薄土地均有一定抗性，能适应暖热气候。对二氧化硫抗性较强，萌芽力、萌蘖力均较强。生长快，寿命较短。抗风能力差。 | ●● |
| 柳树 | 落叶树 | 喜光，不耐蔽荫；耐寒性强。耐旱也较耐湿，根系发达，萌蘖性强。生长迅速，年生长期长（在上海可达300天左右）。 | ●● |
| 枫杨 | 落叶树 | 喜光，喜温暖湿润气候，也较耐寒；耐湿性强，但不宜长期积水。对土壤要求不严，在酸性至微碱性土上均可生长，而以深厚、肥沃、湿润的土壤上生长最好。深根性，主根明显，侧根发达；萌芽力强。为避免“伤流”，修剪应在树液萌动之前进行。 | ●● |
| 青桐 | 落叶树 | 强阳性树，喜温暖气候，不甚耐寒，不耐水湿。对土壤要求不严，宜肥沃、湿润的砂质土壤，能耐钙质土。萌芽力弱，叶生长期短，抗多种有害气体。不宜多修剪，尤其不宜短截。移植须在休眠期进行，可以裸根。易遭受青桐木虱危害。 | ●● |
| 国槐 | 观花 落叶树 | 喜光，略耐荫，喜干冷气候；喜深厚、排水良好的沙质壤土，不耐积水。在石灰性土、酸性及轻盐碱土均可正常生长；耐烟尘，能适应城市街道环境。 | ●● |
| 臭椿 | 落叶树 | 喜光，耐旱、耐瘠薄，不耐水湿，长期积水会致死。 | ●● |
| 白榆 | 落叶树 | 喜光，耐寒，抗旱，能适应干凉气候；喜肥沃、湿润而排水良好之土壤，不耐水湿，但能耐干旱瘠薄和盐碱土。生长较快，寿命可长达百年以上。萌芽力强，耐修剪。主根深，侧根发达，保土力强。 | ●● |
| 杉类 | 落叶树 | 喜光，较耐低温；适宜于肥沃深厚、湿润的沙壤土和冲积土；一般不需进行修剪。 | ●● |
| 合欢 | 观花 落叶树 | 性喜光，畏暴晒。耐寒性一般。对土壤要求不严，能耐干旱、瘠薄，但不耐水涝。生长迅速，枝条开展，树冠常偏斜，分枝点较低，要注意适时修剪调整。 | ●● |
| 栾树 | 观花果 落叶树 | 喜光，耐半荫；耐寒，耐干旱、瘠薄，喜生于石灰质土壤，也能耐盐渍及短期水涝。深根性，萌蘖力强；生长速度中等，幼树生长较慢，以后渐快。有较强的抗烟尘能力。易生栾多态蚜，对幼叶危害较大，应及早防治。冬季修剪注意控制个别徒长枝，以培育圆整树冠，适度短截有利开花。 | ●●● |
| 泡桐 | 观花 落叶树 | 喜温暖气候，耐寒性稍差；喜光稍耐荫；较能适应粘重瘠薄的土壤；生长快。易生丛枝病，根系浅，抗风能力差。树根的生长常会对人行道板产生破坏作用。 | ●● |
| 银杏 | 秋色叶 落叶树 | 喜光，喜温暖气候，耐旱，不耐严寒和全年湿热，不耐积水，适生于深厚、湿润、疏松的酸性至中性土壤，喜肥。受有害气体污染后容易落叶，但荫生枝叶吸收有害气体能力强，有吸收二氧化硫和抗臭氧能力。深根性，萌芽力强，寿命长。 | ●●● |
| 枫香 | 秋色叶落叶树 | 喜光，喜温暖湿润气候及深厚湿润的土壤，也能耐干旱瘠薄，但不耐水湿。深根性，主根粗长，抗风力强。不耐修剪，移植较困难。 | ● |
| 榉树 | 秋色叶落叶树 | 喜光，喜温暖气候及湿润土壤，在酸性、中性及石灰性土壤上均能生长。忌积水，不耐干瘠。耐烟尘，抗有毒气体；抗病虫害能力较强。深根性，侧根广展，抗风力强。分枝角度小，修剪时应注意扩大树冠。 | ●●● |
| 马褂木 | 秋色叶落叶树 | 性喜光，喜温和湿润气候，有一定的耐寒性。喜深厚肥沃、适湿而排水良好的酸性或微酸性土壤，在干旱土地上生长不良，亦忌低湿水涝。不易移植，故移栽后要加强养护。不耐修剪。 | ●● |
| 乌桕 | 秋色叶落叶树 | 喜光，喜温暖气候及深厚肥沃而水分丰富的土壤。喜温暖气候，能耐间隙性水湿。对土壤酸碱的适应性较强。 | ● |
| 无患子 | 秋色叶 落叶树 | 喜光，稍耐荫；喜温暖湿润气候，耐寒性不强；对土壤要求不严，在酸性、中性、微碱性及钙质土上均能生长，深根性，抗风力强；萌芽力弱，不耐修剪。对二氧化硫抗性较强。 | ●● |
| 三角枫 | 秋色叶 落叶树 | 弱阳性，稍耐荫；喜温暖湿润气候及酸性、中性土壤，较耐水湿；有一定耐寒能力；根系发达，根萌性强，萌芽力强，耐修剪，但修剪时只需疏枝即可。 | ● |
| 苦楝 | 观花 落叶树 | 喜光，不耐庇荫；喜温暖湿润气候，耐寒力不强。对土壤要求不严，在酸性、中性、钙质土及盐碱土中均可生长。稍耐干旱、瘠薄，也能生于水边；但以在深厚、肥沃、湿润处生长最好。萌芽力强，抗风。生长快。移植在春季芽萌动时进行，起苗时根部不宜过度修剪。 | ● |
| 朴树 | 落叶树 | 弱阳性树。较耐干旱、瘠薄，耐轻度盐碱，也较耐水湿。根系深，萌芽力强，生长快，寿命长。在秋叶落叶后至春季芽萌动前进行移植。 | ●● |
| 楸树 | 落叶树 | 喜温暖湿润气候，不耐严寒，不耐干旱和水湿；喜深厚、湿润、肥沃、疏松的中性土、微酸性土及钙质土。 | ● |
| 喜树 | 落叶树 | 强阳性树，喜温暖湿润，不耐严寒，也不耐旱，较耐水湿。对土壤要求不严，但不耐瘠。对二氧化硫稍有抗性，但不耐烟尘。根系深，萌芽力强。管理粗放。移植宜在萌芽前进行，一般均带土球，大树移植前需切根。自然树形较好，为防台风，进行抽稀修剪即可。 | ● |
| 樟类 | 常绿树 | 稍耐荫，喜温暖多雨气候和肥沃深厚酸性至中性红黄壤；生长较快，萌芽力强，寿命长；易遭受黄化病和樟巢螟危害。 | ●●●● |
| 广玉兰 | 观花 常绿树 | 长势较慢，需肥沃土壤才可培养出丰满的树型。易生煤污病，应注意抽稀修剪，保持通风透光。 | ●● |
| 女贞 | 常绿树 | 喜光，稍耐荫；喜温暖，不耐寒；喜湿润，不耐干旱；适生于微酸性至微碱性的湿润土壤，不耐瘠薄；对二氧化硫、氯气、氟化氢等有毒气体有较强抗性。生长快，萌芽力强，耐修剪。 | ●● |
| 杜英 | 观叶 常绿树 | 必须排水良好。根系发达；萌芽力强，耐修剪；生长速度中等。对二氧化硫抗性强。作行道树栽培时，应改良土壤、施足基肥。 | ● |

附件二：

行道树常见有害生物种类

| 类 别 | 种 类 |
| --- | --- |
| 食叶性害虫 | 刺蛾类（黄刺蛾、褐边绿刺蛾、扁刺蛾、丽绿刺蛾、扁刺蛾），毒蛾类（黄尾毒蛾、茶黄毒蛾、无忧花茸毒蛾），大蚕蛾类（樗蚕蛾），螟蛾类（樟巢螟），蓑蛾类（茶蓑蛾、小蓑蛾），夜蛾类（变色夜蛾），萝纹蛾类（紫光萝纹蛾），细蛾类（樟细蛾）；铜绿丽金龟，中喙丽金龟 |
| 刺吸性害虫 | 蚧类（日本壶蚧、红蜡蚧、广白盾蚧、兰矩瘤蛎蚧），栾多态毛蚜，樟脊网蝽，樟叶木虱、青桐木虱 |
| 钻蛀性害虫 | 天牛类（星天牛、桑天牛、云斑天牛、薄翅锯天牛），白蚁类（家白蚁、黑胸散白蚁、黄胸散白蚁），蠧蛾类（豹纹木蠧蛾、六星黑点豹蠧蛾）、螟蛾类（楸螟） |
| 叶部病害 | 白粉病类（悬铃木白粉病，栾树白粉病），煤污病类（香樟、广玉兰），叶斑病类（香樟炭疽病、广玉兰灰斑病） |

附件三

行道树重要有害生物种类及其药剂防治

| 类 别 | 种 类 | 药剂防治 |
| --- | --- | --- |
| 食叶性害虫 | 黄尾毒蛾、茶黄毒蛾 | 幼虫发生初期，一般在5月上旬用灭幼脲1：2000倍液或除虫脲1：8000倍液喷洒控制；在幼虫发生量大严重影响景观或对人体有影响时，用烟参碱1：1000倍液喷洒控制 |
| 刺吸性害虫 | 日本壶蚧 | 日本壶蚧的若虫盛孵期一般在5月初，用植物保护剂控制，如，花保1：100倍液，每周一次，连喷3次；或用化学药剂的无公害控制方法，如，树虫一针净灌注。 |
|  | 红蜡蚧 | 若虫盛孵期一般在6月中旬至7月中旬，用化学药剂的无公害控制方法，如，树虫一针净灌注。或用植物保护剂控制，如，花保1：100倍液，每周一次，连喷4次； |
|  | 栾多态毛蚜 | 在春季用吡啉1：1000倍液喷洒有虫叶芽进行控制 |
| 钻蛀性害虫 | 星天牛 | 在化蛹前的活动取食期，一般在5月份用果树宝注孔控制。 |
|  | 家白蚁（台湾乳白蚁）、黑胸散白蚁、黄胸散白蚁 |  |

附件四

行道树死亡树木记录表

| 编 号 |  | 地 区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中 名 |  |  |  |
| 学 名 |  |  |  |
| 规 格 |  | 死亡日期 |  |
| 死亡原因： |  |  |  |
| 挖除人 |  | 挖除日期 |  |
| 抢救记录： |  |  |  |
| 审批号 |  | 记录人 |  |

记录时间：

主    管：

附件五

行道树养护常用工具

| 养护措施 | 常用工具 |
| --- | --- |
| 补植 | 铁锹、手锯、手套、吊桩工具、棕绳等 |
| 修剪 | 手锯、扶梯、油锯、高枝剪、高枝油锯、运输工具及羊毛脂、羊毛刷等 |
| 剥芽 | 手锯、桑剪、扶梯、高枝剪、手套等 |
| 竖桩和扎缚 | 成品护树桩（常用水泥桩、钢管桩）或其他木质、竹质的护树桩（直径应不小于9cm，颜色应与道路环境协调）、竹匠锹等 |
| 扶正 | 扶正器（顶棒、铁葫芦等）、树桩、地桩、铅丝、橡皮带、钢丝绳、扶梯、手锯、油锯、铁锹等 |
| 树穴处理 | 盖板、铁锹、盖板及其他覆盖材料 |
| 施肥 | 肥料、铁锹、高压注射器、打孔机等 |
| 灌溉 | 带高压喷头水车 |
| 补洞 | 汽油喷灯、大、小凿子、榔头、油锯、竹梯、掏子、手锯、小（尖）水泥刀、毛笔、喷药器、小桶、水泥、石子、纸筋石灰、油漆、防腐剂、保护剂、汽油、机油钢筋、电镀铁钉等。备用钢钉、支架涂料等 |
| 复壮 | 可参考修剪、施肥、补洞所用工具 |
| 防灾抢救 | 车辆、扶正器、油锯、手锯、老虎钳、铁锹、草包、草绳、8号铅丝、16号铅丝、橡皮带、警示牌、对讲机等 |

本规范主编单位、参加单位和

主要起草人名单

主编单位：上海市绿化管理局

参编单位：徐汇区绿化管理局

普陀区绿化管理局

主要起草人：潘建萍  傅徽南  夏希纳  张秀琴  石杨  张守锋  许洪良      印帮辉  丁宏伟  李向茂